竞争性谈判文件

吉林大学就中心校区鼎新楼咨询室设备项目组织竞争性谈判采购，现诚邀符合条件的供应商参与磋商谈判。

一、采购项目编号：zchqc2017-003

二、采购项目名称：吉林大学中心校区鼎新楼咨询室音视频采集监控系统

三、项目预算（人民币）：82000.00元

四、技术参数及资质要求：见附件（本项为磋商中根据情况可能实质性变动的内容；其中*内容为重要技术参数，需通过审核方可参与谈判，如不符合视为无效投标。）

五、交货时间及地点：签订合同后15日内交货至用户指定地点，并负责安装调试。

六、质保期：货到验收合格之日起12个月

七、付款方式：货到验收合格后100%付款

八、联系人：汤老师 13604318265

附件：技术参数及资质要求

音视频采集监控系统包含：

1.高清迷你警戒球(带音频)4台

200万像素CMOS传感器，镜头2.8-12mm电动变焦镜头 ；

*具备1路RJ45、1对音频输入输出、1个RS485和1个内置MicroSD接口，内置Mic，支持2路报警输入，1路报警输出接口（提供证明材料）；

视频压缩标准支持 H.265、H.264（Main Profile；High Profile ；Baseline Profile）、M-JPEG，音频压缩算法支持 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM-D、MP2L2、G722.1（提供证明材料）；

分辨率及帧率 1920×1080@50fps（50Hz）/ 1920×1080@60fps（60Hz）（提供证明材料）；

*最低照度彩色：0.002lx @ (F1.6，彩色模式)；黑白：0.0001lx @F1.6，黑白模式）（提供证明材料）；

球机在转动过程中，图像应能始终保持正向（提供证明材料）；

亮度等级≥11级（提供证明材料）；

信噪比≥60dB（提供证明材料）；

水平旋转范围355°连续旋转，垂直旋转范围 -20°～90°  翻转设置（提供证明材料）；

具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号（提供证明材料）；

具有抗丢包≥5%处理能力（提供证明材料）；

支持设置感兴趣区域设置功能，可设置8块感兴趣区域（提供证明材料）；

具有黑白名单功能（提供证明材料） ；

具有8行字符显示功能，字体颜色可设置（提供证明材料）；

*内置扬声器，可播放语录音频，支持远程喊话功能（提供证明材料）；

支持WIFI功能（提供证明材料）；

具备智能分析功能，包括区域入侵、绊线、人员聚集、进入区域、离开区域、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸、单双人值岗检测、人数统计功能（提供证明材料）；

当环境区域低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离50米处所摄目标的轮廓和状态（提供证明材料）；

*支持语音预警功能，当有人进入警戒区域时，可通过语音提示方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能（提供证明材料）；

*支持白光预警功能，当有人员进去警戒区域时，可通过开启白光灯的方式进行预警，并可同时联动录像、抓拍功能（提供证明材料）；

支持GB/T 28181标准协议（提供证明材料）；

*电源适用性支持DC 12V±45%、AC24V±45%、POE供电（提供证明材料）；

2.高清针孔摄像机(带音频)2台

1/2.8英寸210万像素CMOS传感器；

支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps；

支持智能分析，包括绊线、周界和计数统计功能；

支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪、图像翻转；支持走廊模式、透雾、数字防抖、场景模式设置；

支持时间模版设置；双内核备份；

支持音频；

支持ROI感兴趣区域视频压缩技术；

支持图片叠加、IPV6、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP；

3.高清晰红外一体化摄像机3台

200万像素CMOS传感器 ；

*图像分辨率≥1920×1080，帧率在1~60fps可调（提供证明材料）；

*高清广角镜头，支持ICR双滤切换 ；

*最低照度：彩色0.001lx、黑色0.0001lx（提供证明材料） ；

*当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离100米处所摄目标轮廓和状态（提供证明材料）；

具备一对音频输入/输出、1个USB接口，支持1路报警输入（提供证明材料）；

*支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG、MPEG4编码（提供证明材料）；

支持G.711a、G711u、MPEG LayerⅡ、AAC_LC或ADPCM_D音频编码标准，可根据实际需要扩展支持G723、G726、G729（提供证明材料）；

*信噪比≥60dB（提供证明材料）；

*具有视频分析功能，包括绊线/双绊线、周界入侵、物品滞留、物品移除、目标徘徊、人物奔跑、人脸检测、人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换等（提供证明材料）；

*具有视频质量诊断报警功能、声音异常检测告警（提供证明材料）；

*支持场景模式，室内、室外、夜间、白天、走廊等场景模式选择（提供证明材料）；

支持存储卡下载断网续传功能（提供证明材料）；

*支持DC12V±45%供电、支持POE供电（提供证明材料）；

*防护等级IP67（提供证明材料）；

4.高保真拾音器6台

专业语音处理技术，有效降低过滤环境噪音；

采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音，声音清晰自然；

具备语音激励亮化处理，抗回音,提高语音保真度;内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；

专用电位器，可靠音量调节；

安装方式灵活，底座可拆卸独立安装固定；

5.录像存储服务器1台

具备2个RJ45、2个VGA、2个HDMI、1个BNC音频输出、1对JACK音频输入/输出接口、2个RS485、1个RS232、 2个USB2.0、1个USB3.0、1个ESATA、16个SATA接口 、复位接口，具有16路报警输入接口和4路报警输出接口，双HDMI接口可同时输出异源高清视频信号（提供证明材料）；

*硬盘安装方式为前置安装（以检测报告实景图为准）；

*具备视频入侵检测功能，进入视频警戒状态的设备，在警戒区域内探测到移动目标时，应能启动记录或发出报警信号，警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域个数及进入警戒或撤除警戒等功能，均应能设置（提供证明材料）；

具备视频信号丢失报警功能，当视频信号丢失时，应能发出报警信号，响应时间≤5s（提供证明材料）；

设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min（提供证明材料）；

*设备对重要的数据能够进行备份，支持NTFS文件系统，录像文件支持备份为MP4格式（提供证明材料）；

具备硬盘管理功能，支持16盘位硬盘接入，支持盘组配置、配额配置，单块硬盘接入的最大容量为10T（提供证明材料）；

能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量、磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART信息等硬盘信息。（提供证明材料）；

*存储录像时只对工作盘进行读写，空闲硬盘处于休眠状态直到需要进行读写操作时才被唤醒（提供证明材料）；

*支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10、RAID6、RAID3、RAID4、RAID50、RAID60、HOT-spare，可实现多个硬盘读写同步。支持硬盘热插拔，支持监控级和企业级硬盘组建RAID（提供证明材料）；

具备设备状态查看功能，可集中查看设备通道、录像、报警、网络、硬盘状态（提供证明材料）；

支持MJPEG、H.264（Main Profile ， High Profile ，Baseline Profile）、H.265编码格式（提供证明材料）；

*支持16路分辨率为1920×1080或32路分辨率为1280×720或40路分辨率为704×576的视频同时预览，支持16路视频通道同时回放（提供证明材料）；

*单画面预览时可叠加3个小视频预览窗口，支持主画面与小画面同时预览，小画面支持回放、电子放大等功能（提供证明材料）；

支持预览界面即时回放功能（提供证明材料）；

*支持回放预览功能，录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，可预览该时间点前后10帧画面。（提供证明材料）；

支持存储前端抓拍的图片，并支持单路图片回放（提供证明材料）；

可选择按时段抓拍或报警抓拍，抓拍张数、抓拍间隔可调；抓拍图片可上传邮件或FTP（提供证明材料）；

*具备检索预览功能，在检索页面中，单击搜索到的录像的图标，可预览该段视频文件起始10秒录像。在检索页面中，单击搜索到的图片的图标，可预览该图片抓拍时间起的10秒录像（提供证明材料）；

*单通道多画面编码功能检查，支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看最多20 路通道的画面（提供证明材料）；

*支持录像切片功能，可将录像等分成1～16路同时回放（提供证明材料）；

支持外部文件播放功能，可播放移动存储设备中存放的录像。（提供证明材料）；

设备网口支持UPNP(通用即插即用)协议（提供证明材料）；

*支持2个不同网段IP地址的IPC设备接入，支持将2个网口设置为同一IP地址，选择设为冗余模式或负载均衡模式（提供证明材料）；

支持对网络摄像机自动分配IP、自动接入，并直接预览图像（提供证明材料）；

可按IP或通道号自增的规则批量添加局域网内的IPC（提供证明材料）；

设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高（提供证明材料）；

具有假日录像策略、抽帧录像、冗余录像、纯视频录像、副码流录像、断网补录等功能。（提供证明材料）；

*支持智能录像，可根据不同时间段、不同事件类型分别采用不同的编码模板进行录像；编码模板可调节帧率、码率等（提供证明材料）；

支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖。（提供证明材料）；

支持前端摄像机断网时段内SD卡中的录像回传到NVR（提供证明材料）；

*支持对指定时间的录像进行标签并归档，可对相应标签进行查询、回放等（提供证明材料）；

支持AEC回声抵消设置功能（提供证明材料）；

支持音频混音功能，可将任意两通道声音同步录像（提供证明材料）；

支持抽帧存储功能（提供证明材料）；

支持对视频质量进行诊断，对监看角度变换、画面模糊等异常视频现象发出报警（提供证明材料）；

支持卡口管理功能，可同时接入16个卡口摄像机，可按上传状态、行驶方向、路口/地点、车道/检测区域、车辆品牌、车身颜色、车辆类型、车牌号码进行检索，并导出记录及图片（提供证明材料）；

支持文字预案功能，报警后可联动文字预案，可设置1～16种预案模板。（提供证明材料）；

*支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作（提供证明材料）；

6.监视显示屏1台

显示模式 16:9
*液晶类型 LED
*最大分辨率 1920*1080
显示色彩 24 bits  16.7M
点距(mm) 0.238(H)×0.238(V)
亮度(nits) 200cd/㎡
对比度 1000:1
视角 170°/160°
响应时间 5ms
场频 60HZ、70HZ、75HZ
接  口
VGA输入 1路 模拟信号VGA输入
HDMI输入 1路 数字信号HDMI输入
功  能
可支持的解析度 720x400;640x480;800x600;1024x768;1280x1024;1920x1080

7.硬盘12块：4TB监控级硬盘；

8.摄像机支架、电源9套：

12V2A，金属壁装支架；

9.控制电脑2台：

i5-6500 8G 1T 2G独显 WIN10；

10.24口全千兆工业级交换机1台：

24个10/100/1000M自适应以太网端口；

11.网线2箱：TCL超五类网线；

12.设备机柜1台：22U加厚机柜 19英寸机架机柜 黑色；

13.施工及辅材1项：国标电源线，文明施工装修需保持原样；

*整套，吸音摄像头(视频+音频) 10室 包线材、安装；

14.资质要求：

*制造商出具参数确认函原件并提供以下证书复印件加盖公章：

*GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准质量管理体系认证证书；

*GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007标准职业健康安全管理体系认证证书；

*GB/T24001-2004/ISO14001:2004标准环境管理体系认证证书；

*ISO 20000信息技术服务管理体系认证；

*ISO 27001信息安全管理体系认证；

*投标人所选投标产品的制造厂商属于守合同重信用企业，获得国家级“守合同重信用企业”， 提供有效证明文件。